別紙１－１　基準遵守に係る保証事項【ペットフードを製造する施設】

住所

氏名（注１）

以下の施設において、下表の「施設における具体的な対応」に記載した事項に間違いがなく、当該記載事項及び認定基準を遵守することについて保証いたします。

施設の名称

施設の所在地

| 認定基準 | 施設における具体的な対応 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 規 程 | 記録簿 |
| （１） 管理方法等の基準 製造業者は、ＥＣ規則第1069/2009号及びＥＵ規則第142/2011号を事業者の責務により確認した上で、（２）及び（３）に定める施設及び製造の基準に関して、以下の事項を遵守していることを保証していること。 |  |  |  |
| ① ＥＵ等向け輸出製品（本要綱において「輸出対象製品」という。）を、（２）に定める基準に適合する施設で処理し、かつ、（３）に定める基準を遵守して製造すること。 |  |  |  |
| ② 各工程に応じた重要管理点を監視、点検する方法について定めた規程を作成し、当該規程に基づく監視等を継続的に実施すること。その際、次のことを行うこと。 ア 危害要因の特定 イ 危害要因を排除又は許容範囲まで低減するための重要管理点の特定 ウ 重要管理点における危険度の限界設定（「許容可」と「許容不可」の分類） エ 重要管理点に関する効果的監視手順の作成と実施 オ 重要管理点で問題が特定された場合、是正措置の実施 カ 上記アからオまでが整備され、効果的に機能していることを確認する手順の設定とそれらの定期的な実施 |  |  |  |
| ③ （３）に定める基準に準拠しているか否かを確認するために、分析用試料を採取し、適切な分析機関で分析を実施すること（（３）の②のオで定めるサルモネラ菌の検出検査を含む。）。 注） 「適切な分析機関」とは、「飼料分析基準」（平成20年４月１日付け19消安第14729号消費・安全局長通知）で定められた試験方法又はそれと同等の精度を有する方法での分析試験を実施する分析機関とする。 |  |  |  |
| ④ ②及び③の実施に係る情報及び結果を記録し、少なくとも２年間以上保管すること。 |  |  |  |
| ⑤ 製造、加工、貯蔵又は配送の方法を変更した場合は、それらの手順を見直し、必要な措置を講じること。 |  |  |  |
| ⑥ ③の分析機関での分析結果又は利用可能な他の情報によって基準への不適合のおそれ又は動物の健康や公衆衛生に深刻な被害をもたらすおそれがあることが明らかになった場合には、直ちに被害拡大の防止のために必要な出荷停止及び廃棄等の措置を講じるとともに、畜水産安全管理課に報告すること。また、遅滞なく原因調査及び再発防止対策を講じ、その結果を畜水産安全管理課に報告すること。 |  |  |  |
| （２） 施設の基準 輸出対象製品を製造する施設は、下記の要件を満たしていること。 |  |  |  |
| ① 公衆衛生・動物衛生上のリスクの侵入を防ぐため、納入された原料を完全に安全な状態で保管し、処理する設備を有すること。 |  |  |  |
| ② 輸出対象製品の製造後、使用されなかった動物由来原料を処理できる敷地内の施設において適切にその処理を行っていること。又は、使用されなかった動物由来原料を敷地外の施設に輸送して、適切にその処理を行っていること。 |  |  |  |
| （３）製造の基準 |  |  |  |
| ① 使用する原料 ア ペットフード（缶入り）及びペットフード（缶入り以外の加工された製品）については、別添１の認定基準の（３）の①のアからサまでに定めるもの以外の動物由来原料を輸出対象製品に使用しないこと。 | 【輸出対象製品用動物由来原料】 アからサまでの該当を列記 （ ） 【アからサまで以外の動物由来原料の取扱いの有無】 （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| イ ドッグガムについては、別添１の認定基準の（３）の①のアからエまで及びケに定めるもの以外の動物由来原料を輸出対象製品に使用しないこと。 | 【輸出対象製品用動物由来原料】 アからエ及びケのうち該当を列記 （ ） 【アからエ及びケ以外の動物由来原料の取扱いの有無】 （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| ② 加工条件 ア ペットフード（缶入り）については、微生物が侵入しない構造の密閉容器に入れた状態でＦｃ値が３（121℃で３分）以上の加熱処理が行われること。 |  |  |  |
| イ ペットフード（缶入り以外の加工された製品）については、次のいずれかの加熱処理が行われること。 （ア）最終製品に対し90℃以上 （イ）全ての動物由来原料に対し、90℃以上 |  |  |  |
| ウ ドッグガムについては、最終製品に対し、90℃以上の加熱処理が行われること。 |  |  |  |
| エ ペットフード（缶入り）については、保管中（出荷前）の製品から、無作為に５点以上の試料を採取して細菌検査を実施し、当該飼料がアを満たす適切な加熱処理が行われていることを確認すること。 |  |  |  |
| オ ペットフード（缶入り以外の加工された製品）及びドッグガムについては、製造中又は保管中(出荷前）の製品から、無作為に５点以上の試料を採取してサルモネラ菌等の検出検査を実施し、当該試料が次の基準に適合することを確認すること。 （ア） サルモネラ菌の検出基準 採取試料について、それぞれ25gを試験に供して試験を実施した結果、全ての試料でサルモネラ菌の検出がないこと。 （イ） 腸内細菌科の検出基準 次のいずれかを満たすこと。 ｉ 全ての試料の細菌数が１g中10を超えないこと。 ⅱ 全ての試料の細菌数が１g中300を超えず、採取した試料の６割以上の試料の細菌数が１g中10を超えないこと。 |  |  |  |
| カ 加熱処理後、微生物による汚染を確実に防止するための予防策が講じられること（小分けのため、他の指定工場へ輸送する場合は、その対応を含む。）。 |  |  |  |
| キ 輸出対象製品は新しい容器で包装されること。 |  |  |  |

注　１　申請業者の代表者又は施設の責任者であること。

２　「施設における具体的な対応」には、各基準に適合するために講じる措置等について具体的に記載すること。また、関連する図面等の資料も適宜添付すること。

３　「規程」には、重点管理点を監視、点検する方法及びその他各欄に記載した措置の実施に必要な手順等について定めた規程の名称を記入すること。

４　「記録簿」には、各欄に記載した措置の実施及び結果等について記録する記録簿の名称を記入すること。