別紙１－３ 基準遵守に係る保証事項【飼料用魚油を製造する施設】

住所

氏名（注１）

以下の施設において、下表の「施設における具体的な対応」に記載した事項に間違いがなく、当該記載事項及び認定基準を遵守することについて保証いたします。

施設の名称 施設の所在地

| 認定基準 | 施設における具体的な対応 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 規 程 | 記 録 簿 |
| （１）管理方法等の基準 製造業者は、ＥＣ規則第1069/2009号及びＥＵ規則第142/2011号を事業者の責務により確認した上で、（２）から（４）までに定める施設及び製造の基準に関して、次の事項を遵守していることを保証していること。 |  |  |  |
| ① ＥＵ等向け輸出製品（本要綱において「輸出対象製品」という。）を、（２）及び（３）に定める基準に適合する施設で処理し、かつ、（４）に定める基準 を遵守して製造すること。 |  |  |  |
| ② ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を実施していること。そのために、各工程に応じた重要管理点を監視、点検する方法について定めた規程を作成し、当該規程に基づく監視等を継続的に実施すること。その際、次のことを行うこと。ア 危害要因の特定 イ 危害要因を排除又は許容範囲まで低減するための重要管理点の特定 ウ 重要管理点における危険度の限界設定（「許容可」と「許容不可」の分類） エ 重要管理点に関する効果的監視手順の作成と実施 |  |  |  |

| オ 重要管理点で問題が特定された場合、是正措置の実施 カ 上記アからオまでが整備され、効果的に機能していることを確認する手 順の設定とそれらの定期的な実施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ③ （４）に定める基準に準拠しているか否かを確認するために、分析用試料を採取し、適切な分析機関で分析を実施すること（（４）の②のイで定めるサルモネラ菌の検出検査を含む。）。 注） 「適切な分析機関」とは、「飼料分析基準」（平成20年４月１日付け19消 安第14729号消費・安全局長通知）で定められた試験方法又はそれと同等の精度を有する方法での分析試験を実施する分析機関とする。 |  |  |  |
| ④ ②及び③の実施に係る情報及び結果を記録し、少なくとも２年間以上保管すること。また、製造日ごとの製造量に加え、由来水棲動物の種並及び漁獲 又は養殖の別を記録し保管すること。 |  |  |  |
| ⑤ 製造、加工、貯蔵又は配送の方法を変更した場合は、それらの手順を見直 し、必要な措置を講じること。 |  |  |  |
| ⑥ ③の分析機関での分析結果又は利用可能な他の情報によって基準への不適合のおそれ又は動物の健康や公衆衛生に深刻な被害をもたらすおそれがあることが明らかになった場合には、直ちに被害拡大の防止のために必要な出荷停止及び廃棄等の措置を講じるとともに、畜水産安全管理課に報告すること。 また、遅滞なく原因調査及び再発防止対策を講じ、その結果を畜水産安全管理課に報告すること。 |  |  |  |
| （２）衛生基準 輸出対象製品を製造する施設は、以下の要件を満たしていること。 |  |  |  |
| ① 昆虫、ネズミ、鳥等、害虫や害獣の侵入を防ぐ措置が講じられていること。 |  |  |  |
| ② 機器類が整備され、計器類が定期的に調整されていること。 |  |  |  |
| ③ 汚染防止対策として、コンテナ・運搬具の清掃・消毒が適切に行われてい ること。 |  |  |  |
| ④ 施設の従業員は全員が、作業にふさわしく清潔な服を着用すること。また、必要に応じて次のアからウまでを遵守すること。 |  |  |  |

| ア 作業員が清浄でない作業場から、清浄な作業場に入る際に、作業服と靴を替えるか、消毒すること。 イ 装置・機器類を清浄でない作業場から、清浄な作業場に持ち込む際に消毒すること ウ 然るべき方法で作業員の行動を把握し、足洗い場、車輪洗い場の正しい 使い方を明示すること。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑤ 汚染リスクの回避を前提として動物由原料を取り扱うこと。 |  |  |  |
| ⑥ 動物由来原料を速やかに加工し、加工後、汚染リスクの回避を前提として 製品を取り扱い、貯蔵すること。 |  |  |  |
| ⑦ 動物由来原料を加工する際は、必要に応じて、全ての工程で所定の温度・ 時間によって処理し、再汚染のリスクを回避すること。 |  |  |  |
| ⑧ 自動計測器等によって、管理指標（特に温度・圧力・加熱時間や対象物の大 きさ）を定期的に点検すること。 |  |  |  |
| ⑨ 施設の全ての部分について、清掃手順を定め、これを文書化すること。 |  |  |  |
| （３）施設の基準 輸出対象製品を製造する施設は、下記の要件を満たしていること。 |  |  |  |
| ① 施設の敷地内にと畜場が設置されていないこと。 |  |  |  |
| ② 完全に区分された「清浄区域」と「非清浄区域」が設定されていること。 「非清浄区域」には、清掃及び消毒を容易に行える構造の遮蔽された動物由 来原料の受入場所が設置されていること。床は排水が容易に行えるように設計されていること。 |  |  |  |
| ③ 作業員用のトイレ、更衣室、洗面台などが設置されていること。 |  |  |  |
| ④ 動物由来原料を加工するための熱水及び蒸気について、十分な供給能力を 有すること。 |  |  |  |
| ⑤ 必要な場合、「非清浄区域」に、動物由来原料を破砕して加工設備に供給する設備が設置されていること。 |  |  |  |
| ⑥ 要求された熱処理工程に次の機器を有すること。 ア 時間当たりの温度を監視する測定装置。必要な場合は、到達した圧力を |  |  |  |

| 監視する測定装置 イ 点検又は公的検査のための測定結果を連続して記録する装置 ウ 加熱不足を防止する安全装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑦ 動物由来原料による製品の汚染を防止するため、原料の搬入場所と製品の 加工工程及び保管工程は、明確に区分されていること。 |  |  |  |
| ⑧ 船で輸送される場合を除き、動物由来原料を受け入れる容器を清掃・消毒 する設備を有すること。 |  |  |  |
| ⑨ 必要に応じ、「非清浄区域」を出る車両の車輪、その他の箇所を消毒する設 備を有すること。 |  |  |  |
| ⑩ 試験施設を有するか、外部の試験施設を利用可能であること。 |  |  |  |
| ⑪ 加工前又は加工中に動物由来原料又は製品中の包装資材、金属片などの異 物を除去する設備を有すること。 |  |  |  |
| （４）製造の基準 |  |  |  |
| ① 使用する原料 別添３の認定基準の（３）の①のアからオまでに定めるもの以外の動物由来原料を輸出対象製品に使用しないこと。 | 【輸出対象製品用動物由来原料】 アからオまでの該当を列記 （ ） 【アからオまで以外の動物由来原料の取扱いの有無】 （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| ② 加工条件 ア 輸出対象製品を製造する施設は、次の（ア）から（キ）までのいずれかの条件で加工すること。 |  |  |  |
| （ア） 動物由来原料の径を50mm以下とし、圧力３バール以上、中心温度133℃以上、20分間以上で加熱する。ただし、圧力は蒸気のみで生み出すこと。 （イ） 動物由来原料の径を150mm以下とし、次のいずれかの条件で加熱する。 ⅰ 中心温度100℃以上、125分間以上 |  |  |  |

| - 中心温度110℃以上、120分間以上 - 中心温度120℃以上、50分間以上 （ウ） 動物由来原料の径を30mm以下とし、次のいずれかの条件で加熱する。 - 中心温度100℃以上、95分間以上 - 中心温度110℃以上、55分間以上 - 中心温度120℃以上、13分間以上 （エ） 動物由来原料の径を30mm以下とし、油脂を塗った容器内に入れ、次のいずれかの条件で加熱する。 - 中心温度100℃以上、16分間以上 - 中心温度110℃以上、13分間以上 - 中心温度130℃以上、３分間以上 （オ） 動物由来原料の径を20mm以下とし、次のいずれかの条件で加熱後、油分と水分が取り除かれるまで圧縮する。 - 中心温度80℃以上、120分間以上 - 中心温度100℃以上、60分間以上 （カ） 動物由来原料を破砕し、少なくとも24時間ギ酸と混合することでpHを4.0以下とする。その後、混合物を次のとおり加熱する。なお、本工程はバッチ式、連続式のどちらでもよい。 - 中心温度90℃以上、60分間以上（動物由来原料の径が50mm以下の場合） - 中心温度70℃以上、60分間以上（動物由来原料の径が30mm以下の場合） （キ） 本要綱３の（２）の調査により、次の微生物学的基準を満たしていることが確認されている加工方法。 - 輸出対象製品に対し、30製造日以上にわたり、サルモネラ菌等の検出検査を１日１回実施し、次の基準に適合している。 （i） 処理後に直接採取された製品 製品１g中にクロストリジウム・パーフリンゲンスの検出が ないこと。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| （ⅱ） 貯蔵中又は貯蔵後に採取された製品 ａ サルモネラ菌の検出基準 採取試料について、それぞれ25gを試験に供して試験を実施した結果、全ての試料でサルモネラ菌の検出がないこと。 ｂ 腸内細菌科の検出基準 次のいずれかを満たすこと。 （ａ） 全ての試料の細菌数が１g中10を超えないこと。 （ｂ） 全ての試料の細菌数が１g中300を超えず、採取し た試料の６割以上の試料の細菌数が１g中10を超えないこと。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| イ 保管中の製品から、無作為に５点以上の試料を採取してサルモネラ菌等の検出検査を実施し、当該試料が次の基準に適合することを確認すること。 （ア） サルモネラ菌の検出基準 採取試料について、それぞれ25gを試験に供して試験を実施した結果、全ての試料でサルモネラ菌の検出がないこと。 （イ） 腸内細菌科の検出基準 次のいずれかを満たすこと。 ｉ 全ての試料の細菌数が１g中10を超えないこと。 ⅱ 全ての試料の細菌数が１g中300を超えず、採取した試料の６割 以上の試料の細菌数が１g中10を超えないこと。 |  |  |  |
| ウ 加熱処理後、微生物の汚染を確実に防止するための予防策が講じられること。 |  |  |  |
| エ あらゆる種類の陸生動物油脂を含む、異なる種類の油と接触しないよう に管理すること。 |  |  |  |
| オ 輸出対象製品は新しい容器又は汚染の予防のために洗浄・消毒された容器で包装され、汚染を確実に防止するための予防策を講じること、又は、バルクの状態で輸送される場合に製造施設からの製品の輸送に使われるパ イプ、ポンプ、タンク等の容器等を使用前に点検し、清浄であることを確 |  |  |  |

| 認すること。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| カ 輸出対象製品は密閉された倉庫で保管すること。 |  |  |  |
| キ 輸出対象製品に食用ではない旨の表示をすること。 |  |  |  |

注	１	申請業者の代表者又は施設の責任者であること。

２ 「施設における具体的な対応」には、各基準に適合するために講じる措置等について具体的に記載すること。また、関連する図面等の資料も適宜添付すること。

３ 「規程」には、重要管理点を監視、点検する方法及びその他各欄に記載した措置の実施に必要な手順等について定めた規程の名称を記入すること。

４	「記録簿」には、各欄に記載した措置の実施及び結果等について記録する記録簿の名称を記入すること。

別紙２

輸出対象製品一覧

| 製品の 種類 | 製品の名称 ※１ | 対象の区分 ※２ | 原料区分 ※３ | 製造方法 ※４ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※１ 認定に係る輸出対象製品を全て記載すること。

※２ ペットフード（缶入り）、ペットフード（缶入り以外の加工された製品）、ドッグガム、動物性加工たん白質飼料、飼料用魚油、又は家きん卵由来飼料の別を記載すること。

※３ 原料区分には、その動物由来原料が、ドッグガム以外のペットフードの場合は、別添１の認定基準の（３）の①のアからサまで、ドッグガムの場合は、同アからエまで及びケ、動物性加工たん白質飼料の場合は、別添２の認定基準の（４）の①のアからシまで、飼料用魚油の場合は、別添３の認定基準の

（４）の①のアからオまで、家きん卵由来飼料の場合は、別添４の認定基準の（４）の①のアからウまでのいずれに相当するかを記入すること。

※４		製造方法には、ペットフードの場合は、別添１の認定基準の（３）の②のアからウまで、動物性加工たん白質飼料の場合は、別添２の認定基準の（４）の②のアの（ア）から（キ）まで、飼料用魚油の場合は、別添３の認定基準の（４）の②のアの（ア）から（キ）まで、家きん卵由来飼料の場合は、別添４の認定基準の（４）の②のアの（ア）から（カ）までのいずれに相当するかを記入すること。

別紙３

取扱い動物由来原料一覧

| 輸出対象製品 への使用の有無 | 原料区分 ※１ | 原料名 ※２ | 備 考 ※３ |
| --- | --- | --- | --- |

※１ 原料区分には、その動物由来原料が、ドッグガム以外のペットフードの場合は、別添１の認定基準の（３）の①のアからサまで、ドッグガムの場合は、同アからエまで及びケ、動物性加工たん白質飼料の場合は、別添２の認定基準の（４）の①のアからシまで、飼料用魚油の場合は、別添３の認定基準の

（４）の①のアからオまで、家きん卵由来飼料の場合は、別添４の認定基準の（４）の①のアからウまでのいずれに相当するかを記入すること。

※２	施設において取扱い（受入れ）のある動物由来の原料を全て記載すること。

※３	備考には、原料の主な生産国を記載すること。

また、各原料が、ペットフードの場合は、別添１の認定基準の（３）の①のアからサまで、動物性加工たん白質飼料の場合は、別添２の認定基準の

（４）の①のアからシまで、飼料用魚油の場合は、別添３の認定基準の（４）の①のアからオまで、家きん卵由来飼料の場合は、別添４の認定基準の（４）の①のアからウまでに定める動物由来原料に該当するものであることの確認に必要な証明書等も併せて添付すること。

別紙４

管理規程等一覧

| 名 称 ※１ | 記載事項 ※２ | 作成年月日 |
| --- | --- | --- |

※１	別紙１に記載した規程の名称を全て記載すること。

※２		各規程で定めている主な項目（別紙１に係る項目等）を列記すること（別に添付してもよい。）

別紙５

記録簿一覧

| 名 称 ※１ | 記載事項 ※２ | 記録簿保存期間 |
| --- | --- | --- |

※１	別紙１に記載した記録簿の名称を全て記載すること。

※２ 各記録簿に記載されている主な項目を記載すること（記録簿様式の写しを添付してもよい。）。